# Plan d’affaire d’un Projet d’une Unité de Fabrication des Blocs Alimentaires du Bétail de SMSA  Ettahadi  « Le défit »

# Objectifs et justification

L’objectif du projet est la valorisation des sous-produits agricoles et leur recyclage dans un système bien étudié afin de les transformer en unités des blocs alimentaires pour le bétail en respectant les proportions appropriées. Il s’agit de collecter toute la matière végétale et l’utiliser, en se basant sur une combinaison nutritive conçue a priori, et la transformer en tant que unités des blocs alimentaires.

Plusieurs arguments de base militent en faveur de la réalisation d’un tel projet :

- le manque de ressources fourragères dans plusieurs régions du pays. Pénurie de sources d'alimentation locales et les prix élevés des aliments importés

- L’abondance et la diversification des sous-produits qui peuvent être valorisé pour l’alimentation du bétail

- Le cout très avantageux des unités fourragères produites

- Le débarrassèrent de certains déchets agricoles

- Fournir une alimentation pas chère et de qualité en période de pénurie des ressources fourragères ou quand ces derniers se trouvent très coûteux ou interrompue dans le marché local.

- Le besoin urgent de fournir des aliments complémentaires en particulier durant les mois d'hiver et d'automne, où l'état du pâturage naturel est faible/fragile

# Promoteur

Nom de promoteur : SMSA Ettahadi, Président Abdeloiheb Zarrougui

Adresse (Gouvernorate /Delegation ) : Kasserine, Sbiba

Contacte (Téléphone / e-mail) : 99010096, ulap.sbiba@yahoo.fr

La SMSA a 13 membres. Ses activités principales sont : production et commercialisation des pommes, des olives et d’élevage.

La production des pommes des membres de la SMSA se fait sur 52 ha avec un rendement moyen de 30 t/ha. Ça donne une production annuelle d’environ 1500 t. Environ 10 % sont des pommes déclassés donc 150 t. Une des causes principales est la grêle qui apparait régulièrement dans cette region :

Les fruits de cactus produits par les membres vont suffire pour la production des blocs. L’achat supplémentaire n’est pas nécessaire

Les pommes déclassés et les fruits de cactus ne sont pas valorisés à ce moment. Ils seront utilisés dans la production des blocs alimentaire.

# Type des sous-produits à utiliser

Le projet est conçu pour fonctionner toute l’année. Cependant, étant donné que la disponibilité de sous-produits se trouve concentrée au moment de la récolte (pour certaines combinaisons des blocs alimentaires), il est prévu un changement au niveau de la combinaison des blocs/produit finit au cours de l’année.

Les sous-produits à utiliser sont les suivants (selon l’ordre d’importance) : Pommes déclassés, pulpe de tomate, fruit de cactus et grignons d’olive

Ils vont utiliser les formules : A1, A4, B1, B3, B4 selon la disponibilité (voir la composition des formules ci-dessous)

# Capacité de production et période de fonctionnement

La machine a une capacité de production  d’environ 10 tonnes par jour. Il est prévu d’utiliser 745 tonnes de la matière première pour produire environ 400 tonnes de blocs alimentaires par campagne (année).

| Formule | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1, B1 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 |  |  | 150 |
| A4, B4 | 100 |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 80 | 80 | 335 |
| B3 | 50 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 260 |
| Total | 150 | 150 |  |  |  |  |  | 75 | 75 | 75 | 110 | 110 | 745 |

Tab : Production des blocs par mois (en tonne)

# Description du produit fini

Les produits finis sont les blocs alimentaires à base de plusieurs combinaisons des sous-produits. Ces produits seront servis directement aux animaux à titre de complément énergétique.

Les compositions qui correspondent aux besoins de promoteur sont les suivantes :

| Composition | A1 | A4 | B1 | B3 | B4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periode d’utilisation | Aout-Oct | Oct - Jan | Aout- Oct | Nov- Feb | Aout-Jan |
| Urée | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |
| Mélasse | 4 | 6.5 | 5 | 5 | 5 |
| Son de blé | 0 | 13 | 0 | 15 | 12 |
| Orge broyé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paille broyé | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Grignons d’olives | 0 | 10 | 0 | 20 | 15 |
| Fruit de figuier de barbarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Pommes déclassés | 35 | 63 | 35 | 55 | 0 |
| Pulpes de tomate | 40 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| Pulpes de betterave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chaux | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Sel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CMV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# Description du procédé proposé

## Collecte

La SMSA va louer des camions pour la collecte des ingrédients. La SMSA ne dispose ni tracteur, ni camion. Le tableau ci-dessous montre quelque entreprises agro-alimentaire pour se ravitailler aux sous-produits.

| Sous-produit | Nom de l’entreprise | lieu | contact | Quantite disponible (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grignons | huilerie zanaoui sheila | Sbitla | 97357396 | 400 |
| Grignons | huilerie Hadimiled | Kasserine | 98453188 | 400 |
| Fruits de cactus | Nopal | Kasserine | 20292565 | 400 |
| Pulpe de tomate | ABIDA | Dahmani | 78280166 | 2.400 |
| Son de blé | Lovelomostere | Talabete-Feriana | 99340001 | 12.000 |

## Broyage

## Les produits qui nécessitent d’être broyer sont les fruits de cactus, les pommes et la paille. La SMSA ne dispose pas un broyeur. Elle doit l’acheter.

## Fabrication des blocs alimentaires

Le broyat des sous-produits est mélangé aux additifs dans les proportions appropriées (en fonction des formules des blocs). Les blocs sont confectionnés au moyen de l’unité de fabrication des blocs alimentaire qui a une capacité de production de 10 t / jr.

# Description des équipements

Pour ce type de projet il faut, le site doit comporter :

- Au moins 200 m2 couvert de hauteur de 6 m (charpente métallique) pour le stockage des matières premières (son du blé, orge, sel, etc.) et pour l’installation de la machine.

- Un abri couvert très bien ventile pour le séchage des blocs d’au moins d’une superficie de 120 m2 sur 5 étagères (charpente métallique)

- Un espace d’au moins de 100 m2 pour les silos de grignon et de la pulpe de tomate

.

La SMSA loue un magasin de stockage pour la production et stockage des blocks. Le bâtiment couvre une surface de 2.000 m2 et avec une hauteur de 10 m. Les palettes pour le séchage seront à installer. Dans le même bâtiment l’unité de production des blocs, qui est composé d’un mélangeur, deux tapis roulant et la presse hydraulique est installé. Un broyeur est à installer pour la préparation des ingrédients des blocs, notamment les fruits de cactus, les pommes et la paille.

# Analyse économique

- Achats des matières premières

L’approvisionnement en matière première se résume à sa collecte et son transport. En fonction de chaque formule technique (proportions appropriées de chaque type de blocs), les matières premières seront achetés aux agriculteurs ou sur le marché (son, urée, sel, compléments minéraux et vitaminiques, orge, grignon, pulpe de tomate, etc.).

Le promoteur (la SMSA) se ravitaillera la façon suivant :

- Cactus et pomme : membre de la SMSA et producteurs voisins

- Pulpe de tomate : usine de Abida à Kef

- Grignons d’olive : huileries de la région

- Urea, SMV, etc : veneurs d’intrants dans la region

- Vente des blocs alimentaires

Les prix référentiel de vente de blocs alimentaires est estime a 460 DT / tonne. Ce prix est  inférieur au prix du concentré industriel en Tunisie, qui varie entre 600 et 700 DT / tonne.

Distribution :

- Vente direct aux éleveurs (membre SMSA et autres),

La stratégie de marketing

- Elaborer et distribuer les fiches techniques, les posters et dépliants sur les blocks

- Publicité dans le radio local et d’autre media

- Organiser des journées d’information

- Demande :

- La région du gouvernorat Kasserine a d’environ 250.000 d’ovins et 50.000 caprins.

- Le nombre des  éleveurs est estimé à  8.000 dans les délégations  Sbiba, Jedeliene , Ayoun et Sbitla du gouvernorat Kasserine (zone de SMSA)

- Rentabilité du projet

  - Frais d’exploitation (FE)

Ce poste comporte les frais du personnel, intrants et les frais généraux pour un an

| Désignation |  | Unite | Quantité | Prix Unitaire Dinar Tunisien | Cout Dinar Tunisien | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 – Frais Personnel |  |  |  |  |  |
| Broyage des sous-produits, production des blocs et rangement (# ouvriers) pour 7 mois incl CNSS |  | Homme / mois | 4 | 500 | 14.000 |  |
| Total Personnel |  |  |  |  | 14.000 | X1 |
|  | 2 – Achats de matières premières |  |  |  |  |  |
| Formule A1, B1 |  | t | 150 | 110 | 16500 |  |
| Formule A4, B4 |  | t | 335 | 152 | 50920 |  |
| Formule B3 |  | t | 260 | 133 | 34580 |  |
| Total Matières Premières |  |  |  |  | 102.000 | X2 |
|  | 3- Autre Frais |  |  |  |  |  |
| Entretien des équipements |  | forfait |  |  | 1000 |  |
| Consommation d’eau |  | Mètre cube | 150 | 0,257 | 39 |  |
| Energie (électricité) |  | kwh | 25000 | 0,1 | 2500 |  |
| Frais de gestion et divers |  | forfait |  |  | 1000 |  |
| Transport (des sous-produits et du produit final) |  | Camion/jour | 140 | 150 | 21000 |  |
| Marketing et communication |  | forfait |  |  | 1200 |  |
| Location local |  | mois | 12 | 1000 | 12000 |  |
| Total Autre Frais |  |  |  |  | 38.740 | X3 |
| TOTAL FRAIS EXPOLITATION (FE) |  |  |  |  | 154.740 | X4 = (X1 + X2 + X3) |

  - Fonds de roulement (FR)

Pour ce projet, le fonds de roulement est estime à 30% des frais d’exploitation. Soit : FR = 0.3 * FE, donc environ 46.000 TD

  - Investissement (InV)

En plus du fonds de roulement, les investissements comportent éventuellement la construction d’un hangar et d’un bureau, l’acquisition du matériel roulant et des équipements, et les frais d’approche. Dans le cas de la SMSA il s’agit du matériel listé dans le tableau ci-dessous :

| Désignation | Quantité | Prix Unitaire Dinar Tunisien | Cout Dinar Tunisien | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – Génie Civil |  |  |  |  |
| Terrain 420 m2 |  |  |  |  |
| Construction 220 m2 |  |  |  |  |
| Total Génie civil |  |  | 0 | Y1 |
| 2 – Matériel Agricole |  |  |  |  |
| Tracteur de 33 CV |  |  |  |  |
| Remorque 3 Tonnes |  |  |  |  |
| Total Matériel Roulant |  |  | 0 | Y2 |
| 3- Equipement |  |  |  |  |
| Machine (broyeur) | 1 | 4000 | 4000 |  |
| Citerne de 3000 Litres |  |  |  |  |
| Petits matériels | forfait |  | 500 |  |
| Equipements divers |  |  |  |  |
| Palette | 500 | 7 | 3500 |  |
| Total Equipements |  |  | 8000 | Y3 |
| 4- Frais d’Approche |  |  |  |  |
| Frais d’études |  |  |  |  |
| Frais de constitution |  |  |  |  |
| Transport et installation | forfait |  | 1500 |  |
| Total Frais d’Approche |  |  | 1500 | Y4 |
| TOTAL INVESTISSEMENTS (InV) |  |  | 9500 | Y4 = (Y1 + Y2 + Y3 + Y4) |

  - Tableau des amortissements

| Désignation | Montant | Taux d’Amortissement | Amortissement |
| --- | --- | --- | --- |
| Génie Civil | 0 | 5 % | Z1 |
| Equipement | 3.500 machine bloc 800 reste | 10 % | Z2 |
| Matériel Roulant |  | 20 % | Z3 |
| Frais d’Approche | 375 | 25 % | Z4 |
| TOTAL AMORTISSEMENT | 4.675 |  | Z5 = (Z1+Z2+Z3+Z4) |

NB : La machine de fabrication des blocs alimentaire avec une valeur de 35.000 DT est une donation, donc ça ne figure pas dans les frais d’investissement, mais dans le tableau d’amortissement.

- Financement

C’est l’investissement total comprenant les fonds de roulement.

| Désignation | Montant |
| --- | --- |
| Fonds Propres | 55.500 |
| Emprunt à court terme | 0 |
| Emprunt à moyen terme | 0 |
| Emprunt à long terme | 0 |
| TOTAL FINANCEMENT | 55.500 T5 = (T1+T2+T3+T4) |

- Rentabilité du projet

| Désignation | Montant |
| --- | --- |
| 1 - Charges |  |
| Frais de collecte et d’exploitation | 154.740 |
| Frais financiers | 0 |
| Dotations aux amortissements | 4.675 |
| Total Charges | 159.415 X4 + W + Z5 |
| 2- Produits |  |
| Blocs Alimentaires : 403 tonnes (745 t x 0,54) x 460 TD / t | 185.380 |
| Total Ventes | 185.380 P1 |
| Résultats net avant impôt (RNAI) | 25.965 RNAI = P1 – (X4+W+Z5) |

La marge est de (RNAI/(P1))*100 du chiffre d’affaires.

La marge est : 14 %

L'étude de la marge brute permet le suivi de la rentabilité du projet et donc de sa performance. C’est un indicateur de référence. Plus cette marge est grande plus le projet est rentable.

Rentabilité : le calcul

- Rentabilité économique = (Total ventes - impôts sur les bénéfices) / (capitaux propres + dette financière)      185.380 / 55.500 = 3,34

- Rentabilité financière = (Total ventes - impôts sur les bénéfices - intérêts versés aux dettes financières) / capitaux propres     185.380 / 55.500 = 3,34

- Seuil de rentabilité = charges fixes / [ ( chiffre d’affaires – charges variables ) / chiffre d’affaires ]

4.675 / ((185.380– 154.740) / 185.380) = 27.500

4.   Point Mort (en jours) = Seuil de Rentabilité / ( Chiffre d’Affaires annuel / 365

27.500 / 185.380 / 365 = 54,14     Le SMSA commence à faire les bénéfices à partir du 55. jour.

NB : La SMSA (coopérative agricole) est exclu des impôts sur les bénéfices