# Plan d’affaire d’un Projet d’une Unité de Fabrication des Blocs Alimentaires du Bétail de Mounir Chaker

# Objectifs et justification

L’objectif du projet est la valorisation des sous-produits agricoles et leur recyclage dans un système bien étudié afin de les transformer en unités des blocs alimentaires pour le bétail en respectant les proportions appropriées. Il s’agit de collecter toute la matière végétale et l’utiliser, en se basant sur une combinaison nutritive conçue a priori, et la transformer en tant que unités des blocs alimentaires.

Plusieurs arguments de base militent en faveur de la réalisation d’un tel projet :

- le manque de ressources fourragères dans plusieurs régions du pays. Pénurie de sources d'alimentation locales et les prix élevés des aliments importés

- L’abondance et la diversification des sous-produits qui peuvent être valorisé pour l’alimentation du bétail

- Le cout très avantageux des unités fourragères produites

- Le débarrassèrent de certains déchets agricoles

- Fournir une alimentation pas chère et de qualité en période de pénurie des ressources fourragères ou quand ces derniers se trouvent très coûteux ou interrompue dans le marché local.

- Le besoin urgent de fournir des aliments complémentaires en particulier durant les mois d'hiver et d'automne, où l'état du pâturage naturel est faible/fragile

# Promoteur

Nom de promoteur : Mounir Chaker

Adresse (Gouvernorat /Délégation) : Kairouan, Hafouz, Cite Riadh

Contacte (Téléphone / e-mail) : 24 302 525, mounirchaker.archi@gmail.com

Mr. Mounir Chaker est un Architect à la retraite. Il a une petite unité de fabrication des huiles de figues de barbarie à Nadour. Les huiles sont exportées. Il est en train de construire une deuxième unité plus large sur une superficie de huit ha à Teburba, proche de Mateur. Les deux unités sont gérées par sa fille.

Il a créé la société SOTUFA (SOciete TUnisienne de la Fabrication Alimentaire). La société va utiliser entre outre les sous-produits des deux autres unités de fabrication d’huile de figues de barbarie pour fabriquer les blocs alimentaire a Hafouz. L’unité sera géré par un jeune employée.

# Type des sous-produits

Le promoteur utilisera les sous-produits suivants pour fabriquer les blocs alimentaires :

Grignons d’olive, pulpe de tomate, pomme déclassé, mélasse, gruau, son de blé

Il va utiliser les formules :  A2, B2, B4 de l’INAT et une formule D1 de l’OEP selon la disponibilité des sous-produits (voir ci-dessous)

# Capacité de production et période de fonctionnement

La machine a une capacité de production d’environ 10 tonnes par jour. Il est prévu de transformer 750  tonnes matières primaires en environ 405 tonnes blocs alimentaire  par année.

| Formule | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2, B2 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 300 |
| B4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 300 |
| D1 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
| Total | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 750 |

Utilisation de la matière fraiche (en tonne)

# Description du produit fini

Les produits finis sont les blocs alimentaires à base de plusieurs combinaisons des sous-produits. Ces produits seront servis directement après une période d’adaptation aux animaux à titre de complément. Selon la disponibilité des sous-produits dans la région de promoteurs les quatre formules suivantes seront utilisées au cours de l’année :

| Composition | A2 | B2 | B4 | D1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Période | Juillet - Sept | Juillet - Sept | Oct -Dec | Jan - Mars |
| Urée | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Mélasse | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Son de blé | 10 | 10 | 12 | 30 |
| Orge broyé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruau | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Paille broyé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grignons d’olives | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Fruit de figuier de barbarie | 0 | 0 | 64 | 35 |
| Pommes déclassés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pulpes de tomate | 68 | 75 | 0 | 0 |
| Pulpes de betterave | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chaux | 4 | 2 | 2 | 10 |
| Sel | 1 | 1 | 1 | 5 |
| CMV | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 |

# Description du procédé proposé

## Collecte

Le promoteur ne dispose aucun moyen pour transporter les ingrédients ou le produit fini. Il va louer des camions  pour collecter les fruits de cactus, des pulpes de tomates et des grignons d’olive des usines proches. Quelques entreprises qui peuvent fournir les sous-produits sont les suivants :

| Sous-produit | Nom de l’entreprise | lieu | contact | Quantité disponible (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grignons | Huilerie Mohsen Bouromma | Hafouz | 98284003 | 2.700 |
| Grignons | Societe oben Taychi et fures | Hafouz | 97294386 | 3.250 |
| Grignons | Elhanoc | Hafouz | 98374444 | 4.750 |
| Pulpe de tomate | Sicam | Jouda, Kairouan | 77305761 | +/- 2.000 |
| Mélasse de betterave | General Industrie du Nord (GINOR) | Ben Bechir, Jendouba | 98760076 | 220 |

## Broyage

## Les produits comme les fruits de cactus nécessite d’être broyer avant la production des blocs. Le promoteur ne dispose pas encore un broyeur.

## Fabrication des blocs alimentaires

Le broyat des sous-produits est mélangé aux additifs dans les proportions appropriées (en fonction des formules des blocs les plus nutritives). Les blocs sont confectionnes au moyen de moules de bois et séchés sur les palettes dans le magasin.

# Description des équipements

Pour ce type de projet il faut, le site doit comporter :

- Au moins 200 m2 couvert de hauteur de 6 m (charpente métallique) pour le stockage des matières premières (son du blé, orge, sel, etc.) et pour l’installation de la machine.

- Un abri couvert très bien ventile pour le séchage des blocs d’au moins d’une superficie de 120 m2 sur 5 étagères (charpente métallique)

- Un espace d’au moins de 100 m2 pour les silos de grignon et de la pulpe de tomate

Le promoteur loue un hangar de 380 m2 avec 3,5 mètre d’hauteur à Hafouz. La machine de fabrication des blocs alimentaire est compose de deux tapis roulant, d’un mélangeur et d’une presse hydraulique. Comme le broyeur, elle sera place dans le hangar.

# Analyse économique

- Achats des matières premières

L’approvisionnement en matière première se résumé a sa collecte et son transport. En fonction de chaque formule technique (proportions appropriées de chaque type de blocs), les matières premières seront achetés aux agriculteurs ou sur le marché (son, urée, sel, compléments minéraux et vitaminiques, orge, grignon, pulpe de tomate, etc.)

- Une partie de fruit de cactus seront les sous-produits de l’usine du promoteur qui produit de l’huile des fruits de cactus. Le reste sera acheté chez les producteurs voisins.

- Grignotes et pulpe de tomate seront acheter dans les usines proches (voir tableau ci-dessus)

## Vente des blocs alimentaires (et stratégie de marketing, la demande, canaux de distribution)

Les prix référentiel de vente de blocs alimentaires est estime à 450 TD / tonne. Ce prix est inférieur au prix du concentré industriel en Tunisie qui varie actuellement entre 600 et 700 TD.

Les points de vente sont :

- Chez lui dans son magasin a Hafouz

- Points de vente de la région (autre vendeurs des intrants agricoles)

- Dans les marchés locaux

- Livrer directement aux grands éleveurs

La stratégie de marketing

- Distribution des blocks gratuite (d’une quantité limitée) aux grands éleveurs au départ pour faire connaitre et apprécier le nouveau produit dans la région

- Elaborer et distribuer les fiches techniques et dépliantes sur les blocks

- Publicité dans le radio local et d’autre media

- Organiser les journées de sensibilisation

- Rentabilité du projet

  - Frais d’exploitation (FE)

Ce poste comporte les frais du personnel, intrants et les frais généraux (pour un an)

| Désignation |  | Unite | Quantité | Prix Unitaire Dinar Tunisien | Total Dinar Tunisien | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 – Frais Personnel |  |  |  |  |  |
| Broyage des sous-produits, production des blocs et rangement (# ouvriers)…pour neuf mois, inclus CNSS |  | Homme /mois | 27 (3 h x 9m) | 500 | 13.500 |  |
| Total Personnel |  |  |  |  | 13.500 | X1 |
|  | 2 – Achats de matières premières |  |  |  |  |  |
| Formule A2,B2 (moyenne) |  | tonne | 300 | 102 | 30.600 |  |
| Formule B4 |  | tonne | 300 | 158 | 47.400 |  |
| Formule D1 |  | tonne | 150 | 192 | 28.800 |  |
| Total Matières Premières |  |  |  |  | 106.800 | X2 |
|  | 3- Autre Frais |  |  |  |  |  |
| Entretien des équipements |  | forfait |  |  | 1000 |  |
| Consommation d’eau |  | Mètre cube | 150 | 0,6 | 90 |  |
| Energie (électricité) |  | kwh | 25000 | 0,1 | 2500 |  |
| Frais de gestion et divers (secrétariat) |  | forfait |  |  | 700 |  |
| Transport (des sous-produits et du produit final), location camion |  | Camion / jour | 80 | 150 | 12.000 |  |
| Marketing et communication (flyer) |  | forfait |  |  | 3000 |  |
| Location magasin |  | mois | 12 | 550 | 6600 |  |
| Total Autre Frais |  |  |  |  | 25.890 | X3 |
| TOTAL FRAIS EXPOLITATION (FE) |  |  |  |  | 146.190 | X4 = (X1 + X2 + X3) |

  - Fonds de roulement (FR)

Pour ce projet, le fonds de roulement est estime à 30% des frais d’exploitation. Soit : FR = 0.3 * FE (42.000 TD)

  - Investissement (InV)

En plus du fonds de roulement, les investissements comportent la construction d’un hangar et d’un bureau, l’acquisition du matériel roulant et des équipements, et les frais d’approche.

Le promoteur dispose tous les investissements nécessaires sauf un broyeur, l’étagère, une balance et le petit matériel

| Désignation | Quantité | Prix Unitaire Dinar Tunisien | Cout Dinar Tunisien | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – Génie Civil |  |  |  |  |
| Terrain 420 m2 |  |  |  |  |
| Construction 220 m2 |  |  |  |  |
| Total Génie civil |  |  |  | Y1 |
| 2 – Matériel Agricole |  |  |  |  |
| Tracteur de 33 CV |  |  |  |  |
| Remorque 3 Tonnes |  |  |  |  |
| Total Matériel Roulant |  |  |  | Y2 |
| 3- Equipement |  |  |  |  |
| Machine (broyeur) | 1 | 4000 | 4000 |  |
| Citerne de 3000 Litres |  |  |  |  |
| Balance | 1 | 600 | 600 |  |
| Petits matériels | forfait | 200 | 200 |  |
| Etagère pour sécher les blocks | 1 | 800 | 800 |  |
| Equipements divers |  |  |  |  |
| Total Equipements |  |  | 5600 | Y3 |
| 4- Frais d’Approche |  |  |  |  |
| Frais d’études |  |  |  |  |
| Frais de constitution | forfait | 1400 | 1400 |  |
| Transport et installation de la machine | forfait | 1000 | 1000 |  |
| Total Frais d’Approche |  |  | 2400 | Y3 |
| TOTAL INVESTISSEMENTS (InV) |  |  | 8000 | Y4 = (Y1 + Y2 + Y3 + Y4) |

  - Tableau des amortissements

| Désignation | Montant | Taux d’Amortissement | Amortissement |
| --- | --- | --- | --- |
| Génie Civil | 0 | 5 % | Z1 |
| Equipement (incl machine block) | 3.500 (machine) 560 (rest) | 10 % | Z2 |
| Matériel Roulant | 0 | 20 % | Z3 |
| Frais d’Approche | 600 | 25 % | Z4 |
| TOTAL AMORTISSEMENT | 4.660 |  | Z5 = (Z1+Z2+Z3+Z4) |

- Financement

C’est l’investissement total comprenant les fonds de roulement.

| Désignation | Montant |
| --- | --- |
| Fonds Propres | 25.000 |
| Emprunt à court terme | 15.000 |
| Emprunt à moyen terme | 10.000 |
| Emprunt à long terme | 0 |
| TOTAL FINANCEMENT | 50.000 |

- Rentabilité du projet

| Désignation | Montant |
| --- | --- |
| 1 - Charges |  |
| Frais de collecte et d’exploitation | 146.190 |
| Frais financiers | 7.000 |
| Dotations aux amortissements | 4.660 |
| Total Charges | 157.850 |
| 2- Produits |  |
| Blocs Alimentaires : 405 tonnes produit fini (sec a 90% de MS) x (450 TD / tonne) | 182.250 |
| Total Ventes | 182.250 |
| Résultats net avant impôt (RNAI) | 24.400 |

La marge est de (RNAI/(P1))*100 du chiffre d’affaires.  La marge est de 13 %.

L'étude de la marge brute permet le suivi de la rentabilité du projet et donc de sa performance. C’est un indicateur de référence. Plus cette marge est grande plus le projet est rentable.

Rentabilité : le calcul

- Rentabilité économique = (Total ventes - impôts sur les bénéfices) / (capitaux propres + dette financière) =

182.250 – 0 / 50.000 = 3,65

- Rentabilité financière = (Total ventes - impôts sur les bénéfices - intérêts versés aux dettes financières) / capitaux propres = 182.250 – 7.000  / 25.000 = 7,01

- Seuil de rentabilité = charges fixes / [ ( chiffre d’affaires – charges variables ) / chiffre d’affaires ]

4.660 / ((182.250 – 146.190) / 182.250) = 23.300

- Point Mort (en jours) = Seuil de Rentabilité / ( Chiffre d’Affaires annuel / 365 )

23.300 / (182.250 / 365) = 46,66

L’entrepreneur commence à faire des bénéfices à partir du 47. Jour.

NB : The promoteur est  dans une zone de développement prioritaire qui est exclu des impôts